Төсөл

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Цахилгаан эрчим хүчний хуримтлуурын   (ЦЭХХ)   системүүд

4-1-р хэсэг: Байгаль орчны асуудлаарх удирдамж- Ерөнхий тодорхойлолт

TECHNICAL SPECIFICATION

Electrical energy storage (EES) systems

Part 4-1: Guidance on environmental issues - General specification

MNS IEC 62933-4-1:2026

Албан хэвлэл

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

Улаанбаатар хот

2026 он

Энэ стандартыг ЭХЭЗХ-ийн ЭША С.Шинэхүү орчуулж, Ц.Ширмэнбаатар редакц хийв.

Анхны үзлэгийг 2027 онд, дараа нь 5 жил тутамд хийнэ.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)

Энхтайваны өргөн чөлөө 46А

Шуудангийн хаяг

Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48

Утас: 976-51-263860 Факс: 976-11-458032

E-mail: masm@mongol.net; standardinform@masm.gov.mn

www.estandard.mn; www.masm.gov.mn

©  СХЗГ,  2026

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

АГУУЛГА

ӨМНӨХ ҮГ.................................................................................................................................3

ТАНИЛЦУУЛГА..........................................................................................................................5

- Хамрах хүрээ......................................................................................................6

- Норматив ишлэл.................................................................................................6

- Нэр томъёо, тодорхойлолт................................................................................6

- Ерөнхий зүйл.....................................................................................................10

- ЦЭХХ-ын систем дэх байгаль орчны асуудлуудын тодорхойлолт ..............10

  - Ерөнхий зүйл………………………….............................................................10

  - Хувилбар 1: Байгаль орчны асуудлуудыг шийдвэрлэх гарын авлага(ISO Guide 64:2008)…………................................................................................10

  - Хувилбар 2: Системийн онцлох талууд…………………………………........11

    - Ерөнхий зүйл……………………..............................................................11

    - Системээс байгаль орчинд…….............................................................11

    - Байгаль орчноос системд……...............................................................11

  - Хувилбар 3: Цахилгаан эрчим хүчний хуримтлуурын технологийн

бие даасан байдал........................................................................................11

6.   ЦЭХХ-ын системийн байгаль орчны удирдамж.............................................13

6.1   Ерөнхий зүйл...............................................................................................13

6.2   ЦЭХХ-ын системээс байгаль орчинд нөлөөлөх асуудлуудын

Удирдамж....................................................................................................13

6.3   Байгаль орчноос ЦЭХХ-ын системд нөлөөлөх асуудлуудын

удирдамж....................................................................................................14

6.4   Архаг нөлөө бүхий ЦЭХХ-ын системээс хүмүүст нөлөөлөх асуудлуудын

удирдамж....................................................................................................14

Хавсралт А (мэдээллийн чанартай) ЦЭХХ-ын системээс байгаль орчинд

нөлөөлж болзошгүй асуудлуудын жишээнүүд.....................................15

Ном зүй .................................................................................................................18

Зураг 1 – ЦЭХХ-ын системийн хоёр үндсэн тохиргоон дээр суурилсан

ЦЭХХ-ын системийн бүтэц..................................................................12

Хүснэгт 1 – ЦЭХХ-ын системээс байгаль орчинд тулгарч буй

асуудлуудын удирдамж.......................................................................13

Хүснэгт A.1 – Байж болох бусад асуудлуудын жишээнүүд...............................15

Хүснэгт A.2 - 1, 2 ба 3-р хувилбаруудад хийсэн дүгнэлтийн үр дүн.................16

CONTENTS

FOREWORD ......................................................... .................. ................. .................. 3 INTRODUCTION ........................ .. .. .... ...  ...................................... .. .. ..................... 5

1. Scope .................................. ..... .......... ................. ................ ................. ....... ...........6

2. Normative references ........ .. .. .... ... .. ............. .. .. ..................... .. ... .... .. .. ......... . 6

3. Terms and definitions................................................................................................._ 6

4. General ...... .. .. .. .. ......... .. .. .. ......... .. .. ............. .. .. .... .. .. ..... .. .. .. .. .. ... ......... 10

5. Identifying environmental issues in EES systems...................................................... 10

5.1 General .. .. .. .. .. ........ .. .. .. ......... .. .. .. ........... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .............. 10

5.2 Viewpoint 1: Guide for addressing environmental issues (ISO Guide 64:2008) . 10

5.3 Viewpoint 2: System aspects .............................................................................. 11

5.3.1 General ............................................................................................... ......... 11

5.3.2 System to environment .............................................................. ............. .... 11

5.3.3 Environment to system ................................................................................. 11

5.4 Viewpoint 3: Electrical energy storage technology independence ..................... 11 6.  Environmental guidelines of EES systems............................................................... 13

6.1 General .......... ................. ....................................................... .................. ....... 13

6.2 Guidelines for issues from the EES system to the environment ......................... 13

6.3 Guidelines for issues from the environment to the EES system ......................... 14

6.4 Guidelines for issues from the EES system to humans with a chronic impact ... 14 Annex A (informative) Examples of potential issues that are not selected as issues from

the EES system to the environment ............................................................. 15    Bibliography ........................ ............. ........... .................. ......... ............... .......... ...... 18 Figure 1 - EES system architecture in the two main EESS configurations ................ . 12 Table 1 - Guidelines for issues from the EES system to the environment ................. 13 Table A.1 - Examples of potential issues that were not selected ...................................15

Table A.2 - Result of assessment using viewpoints 1, 2 and 3 ..................................... 16

ОЛОН УЛСЫН ЦАХИЛГААН ТЕХНИКИЙН КОМИСС

Цахилгаан эрчим хүчний хуримтлуурын (ЦЭХХ) системүүд

Хэсэг 4-1: Байгаль орчны асуудлаарх удирдамж

Ерөнхий тодорхойлолт

ӨМНӨХ ҮГ

- Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комисс (ОУЦТК) нь бүх үндэстний Цахилгаан техникийн хороог (ОУЦТК-ын Үндэсний хороодыг) нэгтгэсэн стандартчиллын дэлхий нийтийн байгууллага юм. ОУЦТК-ын зорилго нь цахилгаан болон элекроникийн салбарт стандартчиллын бүх асуудлаар олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих явдал юм. ОУЦТК нь энэ зорилгын хүрээнд хийх ажил, бусад үйл ажиллагаанаас гадна Олон улсын стандартууд, Техникийн тодорхойлолт, Техникийн тайлан, Нийтэд нээлттэй тодорхойлолт (PAS) болон Гарын авлага (цаашид “ОУЦТК-ын нийтлэл гэх”)-ыг бэлтгэн нийтэлдэг. Нийтлэл бэлтгэх ажлыг техникийн хороод хариуцах бөгөөд ОУЦТК-ын аливаа үндэсний хороо сонирхсон асуудлаараа бэлтгэл ажилд оролцох боломжтой. Мөн ОУЦТК-той холбоотой ажилладаг олон улсын, төрийн, төрийн бус байгууллагууд энэ бэлтгэл ажилд оролцож болно. ОУЦТК нь хоёр байгууллагын хоорондын гэрээгээр тодорхойлсон нөхцөлийн дагуу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллагатай (ОУСБ) нягт холбоотой ажилладаг.

- Техникийн хороо бүрд тухайн асуудлыг сонирхсон Үндэсний бүх хорооны төлөөлөл байдаг тул ОУЦТК-оос техникийн асуудлаар гаргасан албан ёсны шийдвэр эсвэл хэлцэл нь хамааралтай сэдвүүдээр ирүүлсэн олон улсын саналын зөвшилцлийг нэгдмэл саналтайгаар илэрхийлнэ.

- ОУЦТК-ын нийтлэлүүд нь олон улсын хэрэглээнд зориулсан зөвлөмж хэлбэртэй байх бөгөөд ОУЦТК-ын Үндэсний Хороод эдгээр нийтлэлийг энэ утгаар ойлгож хэрэглэдэг. ОУЦТК нь нийтлэлүүдийнхээ техникийн агуулгыг аль болох үнэн зөв илэрхийлэхийн тулд боломжит хүчин чармайлт гаргадаг хэдий ч нийтлэлийг хэрхэн хэрэглэж байгаад эсвэл эцсийн аливаа хэрэглэгчийн буруу ойлголтод хариуцлага хүлээхгүй болно.

- Олон улсын хэмжээнд нийтлэг байх нөхцөлийг дэмжих зорилгоор ОУЦТК-ын Үндэсний Хороодоос ОУЦТК-ын нийтлэлүүдийг бүс нутгийн болон үндэсний  нийтлэлүүдэд аль болох өргөн цар хүрээтэй, тодорхой тусгах үүрэг хүлээсэн. ОУЦТК-ын аливаа нийтлэлтэй таарах бүс нутгийн эсвэл үндэсний нийтлэлд гарсан ямар нэг  зөрүүг дараа нь тодорхой тэмдэглэсэн байвал зохино.

- ОУЦТК-оос тохирлын ямар нэгэн баталгаажуулалт гаргахгүй болно. Баталгаа олгох бие даасан байгууллагууд тохирлын үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна зарим салбарт тохирлын ОУЦТК-ын үнэлгээний үндсэн хэмжээг тодорхойлно. ОУЦТК нь баталгаа олгох бие даасан байгууллагаас үзүүлсэн ямар нэгэн үйлчилгээнд хариуцлага хүлээхгүй болно.

- Бүх хэрэглэгч энэхүү нийтлэлийн хамгийн сүүлийн үеийн хэвлэлийг авсан гэдгээ өөрсдөө баталгаажуулах хэрэгтэй.

- ОУЦТК буюу комиссын удирдлагууд, ажилтан, албан хаагчид эсвэл, бие даасан шинжээчид, техникийн хороодын болон ОУЦТК-ын Үндэсний хороодын гишүүдийг хамарсан төлөөлөгчдөд аливаа хувь хүний гэмтэл бэртэл, эд хөрөнгийн хохирол, эсвэл бусад төрлийн шууд буюу шууд бусаар учирсан гэмтлийн зардал (хуулиар тогтоогдсон хураамж г.м), мөн хэвлэн нийтлэх, хэрэглэх, эсвэл ОУЦТК энэ нийтлэл болон ОУЦТК-ын өөр нийтлэлтэй холбоотой гарсан төлбөрийн хариуцлага хүлээлгэхгүй болно.

- Энэ нийтлэлд иш татсан норматив ишлэлийг анхааран авч үзэх хэрэгтэй. Лавлагаа өгөх нийтлэлийг хэрэглэхэд анхаарах зайлшгүй зүйл нь тухайн нийтлэлийг зөв хэрэглэх явдал юм.

- ОУЦТК-ын энэ нийтлэлийн зарим бүрэлдэхүүн хэсгүүд зохиогчийн эрхийн дагуу хамгаалагдсан байж болохыг анхаарах хэрэгтэй. ОУЦТК нь аливаа эсвэл ийм төрлийн зохиогчийн эрхийн аль нэгийг буюу бүгдийг тодорхойлон заах хариуцлага хүлээхгүй болно.

Олон улсын IEC 62933-4-1 Техникийн тодорхойлолт хэсэг ОУЦТК-ын 120 дугаар техникийн хороо боловсруулсан: Цахилгаан Эрчим Хүчний Хуримтлуурын (ЦЭХХ)  Системүүд

Олон улсын энэ техникийн тодорхойлолтыг дараах баримт бичигт үндэслэсэн.

| Боловсруулсан стандартын төсөл | Санал өгөх тайлан |
| --- | --- |
| 120/93/DTS | 120/98/RVDTS |

Олон улсын энэ стандартыг батламжлах санал хураалтын тухай бүх мэдээллийг дээрх хүснэгтэд заасан санал хураалтын тайлангаас үзэх боломжтой.

Энэ нийтлэл нь ОУСБ/ОУЦТК-ын Удирдамжийн 2 дугаар хэсгийн заалтад нийцүүлэн боловсруулагдсан төсөл юм.

Цахилгаан эрчим хүчний хуримтлуурын (ЦЭХХ) системүүд гэсэн IEC 62933 стандартын бүх хэсгийг IEC-ийн вэбсайтаас олж болно.

Тус комиссоос энэ нийтлэлийн агуулгыг тодорхой нийтлэлтэй холбоотой өгөгдлүүдэд ОУЦТК-ын “http://webstore.iec.ch” гэсэн цахим хуудас дээр заасан тогтвортой огноо хүртэл өөрчлөхгүй үлдээхээр шийдвэрлэсэн. Товлосон хугацаанд нийтлэгдэх материал нь

- олон улсын стандарт болгон баталсан,

- дахин баталгаажуулсан,

- хэрэглэхээ больсон,

- хянан засварласан нийтлэлээр өөрчилсөн, эсвэл

- нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байх болно.

Энэхүү стандартын хоёр хэл дээрх хувилбарыг дараа нь хэвлүүлэх боломжтой.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL ENERGY STORAGE (EES) SYSTEMS

Part 4-1: Guidance on environmental issues

General specification

FOREWORD

- The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

- The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.

- IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.

- In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.

- IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.

- All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

- No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.

- Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.

- Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. In exceptional circumstances, a technical committee may propose the publication of a technical specification when

- the required support cannot be obtained for the publication of an International Standard, despite repeated efforts, or

- the subject is still under technical development or where, for any other reason, there is the future but no immediate possibility of an agreement on an International Standard.

Technical specifications are subject to review within three years of publication to decide whether they can be transformed into International Standards.

IEC TS 62933-4-1 which is a technical specification, has been prepared by IEC technical committee 120: Electrical Energy Storage (EES) Systems.

The text of this technical specification is based on the following documents:

| Enquiry draft | Report on voting |
| --- | --- |
| 120/93/DTS | 120/98/RVDTS |

Full information on the voting for the approval of this technical specification can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the 1S0/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the I EC 62933 series, published under the general title Electrical energy storage (EES) systems, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

• transformed into an International standard,

• reconfirmed,

• withdrawn,

• replaced by a revised edition, or

• amended.

A bilingual version of this publication may be issued at a later date .

IEC TS 62933-4-1:2017 © IEC 2017

Танилцуулга

Цахилгаан эрчим хүчний хуримтлуурын системүүдийг (ЦЭХХ-ын систем) нь эрчим хүчний сүлжээнд нэгтгэн холбох нь нэмэгдсээр байна. ЦЭХХ-ын системүүд нь сүлжээний үйл ажиллагаанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. ЦЭХХ-ын системүүдийг нэгдсэн сүлжээнд холбосноор сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг үр ашигтай ашиглах зэрэг  нэмэлт үр өгөөжийг авчирдаг. ЦЭХХ-ын их, бага хүчин чадалтай олон төрлийн технологийн шийдлийг орон сууц, аж үйлдвэр, нэрчим хүчний сүлжээ, сэргээгдэх эрчим хүчийг  тогтворжуулах болон бусад зорилгоор  өргөн ашигладаг. ЦЭХХ-ын систем нь стандартчилагдсан бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй нэгдсэн систем боловч ЦЭХХ-ын сүлжээний орчинд хэрхэн ажиллах талаарх  онцлох талуудыг хангалттай авч үзээгүй байна.  Цаашилбал, системийг бүрдүүлж буй эд ангиуд  буюу бүтээгдэхүүний түвшинд  байгаль орчны асуудлуудыг ОУЦТК-ын бусад баримт бичгүүдэд авч үзсэн байдаг.Гэсэн хэдий ч ЦЭХХ-ын сүлжээнд ажиллахтай холбоотой байгаль орчны тодорхой асуудлуудыг хангалттай нарийвчлан авч үзээгүй байдаг. Тиймээс ЦЭХХ-ын сүлжээн дэх байгаль орчны асуудлыг үнэлэх стандарт аргачлал шаардлагатай байна.

Энэ баримт бичигт  ISO 64:2008 гарын авлагын дагуу хэвийн болон хэвийн бус ажиллагааны нөхцөлд ЦЭХХ-ын сүлжээний орчины ажиллагааны байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг шийдвэрлэх зарчим, аргачлалуудыг тайлбарлаж,  ЦЭХХ-ын сүлжээний зүгээс болон түүнд хүрээлэн буй  орчны үзүүлэх нөлөөллийг, болон тэдгээрийн  дотор хүмүүст үзүүлэх архаг нөлөөллийг шийдвэрлэх удирдамжийг оруулсан болно.

INTRODUCTION

Electrical energy storage systems (EES systems) have been integrated into the grid systems. The EES systems play one of the key roles in grid operation. Integrating the EES systems with the grid systems may further bring benefits such as efficient utilization in renewable energy sources. A variety of electrical energy storage technologies have been used widely in small and large sizes, for residential, industrial and utility siting, and in renewable energy stabilization and other applications. An EES system is an integrated system with components that are well standardised, however, system aspects specific to EES systems have not been well discussed. Furthermore, environmental issues for product level have been discussed horizontally in other IEC documents; however, specific environmental aspects of systems have not been well discussed. Therefore, a standard method for assessing environmental issues in EES systems is indispensable.

Under these circumstances, this document describes, in accordance with ISO Guide 64:2008, principles and approaches for environmental issues of EES systems in both normal and abnormal operating conditions, and presents guidelines to address environmental impacts to and from EES systems, including the chronic impacts on humans.

# МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

# Ангилалтын код

| ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ Цахилгаан эрчим хүчний хуримтлуурын (ЦЭХХ) системүүд 4-1-р хэсэг: Байгаль орчны асуудлаарх удирдамж- Ерөнхий тодорхойлолт | MNS IEC 62933-4-1:2026 |
| --- | --- |
| TECHNICAL SPECIFICATION Electrical energy storage (EES) systems Part 4-1: Guidance on environmental issues - General specification | # IEC TS 62933-4-1 # Edition 1 .0 2017-07 |

СХЗГ-ын даргын 202x оны ... дугаар сарын ... –ны өдрийн ... дугаар тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 202x оны ... дүгээр сарын ... –ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

| ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХУРИМТЛУУРЫН (ЦЭХХ) СИСТЕМ 1 Хамрах хүрээ IEC 62933 стандартын энэхүү хэсэг нь Техникийн тодорхойлолт бөгөөд цахилгаан эрчим хүчний хуримтлуурын (ЦЭХХ-ын) системтэй холбоотой байгаль орчны асуудлуудыг тодорхойлсон болно. ЦЭХХ-ын системийн зүгээс байгаль орчинд болон байгаль орчны зүгээс тус системд үзүүлэх нөлөөллүүд, энэ дотроо байгаль орчны нөлөөлөл, хүмүүст үзүүлж байгаа архаг нөлөөллийн талаар удирдамжийг багтаасан болно. Энэхүү баримт бичгийн зорилго нь зөвхөн ЦЭХХ-ын системд хамааралтай байгаль орчны асуудлуудыг тодорхойлох явдал юм. Харин бусад системд хамаарах байгаль орчны асуудлуудыг тодорхойлох зорилго агуулаагүй. Түүнчлэн ЦЭХХ-ын системд ашиглагддаг бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон бүтээгдэхүүнтэй холбоотой байгаль орчны асуудлуудыг авч үзэх нь энэ баримт бичгийн зорилго биш. Энэ баримт бичиг нь ЦЭХХ-ын технологийн төрлүүдэд биш харин бүх ЦЭХХ-ын системд хамаарна. Энэхүү баримт бичигт хэвийн болон хэвийн бус ажиллагааны нөхцөлд тулгарах асуудлуудыг авч үзсэн болно. 2 Стандартад ашигласан эх сурвалжууд Дараах баримт бичгүүдийг эх сурвалж болгон ашигласан бөгөөд эдгээрийн зарим хэсэг эсвэл бүх агуулга нь энэхүү баримт бичгийн шаардлагуудыг бүрдүүлнэ. Огноотой лавлагааны хувьд зөвхөн ишлэл татсан хэвлэл нь хамаарна. Огноогүй лавлагааны хувьд ишлэл татсан баримт бичгийн хамгийн сүүлийн хэвлэл (аль нэгэн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан) хамаарна. IEC 62933-11, Цахилгаан эрчим хүчний хуримтлуурын (ЦЭХХ) системүүд 1-р хэсэг: Нэр томъёо 3 Нэр томъёо, тодорхойлолтууд Энэхүү баримт бичгийн зорилгын хүрээнд IEC 62933-1 стандартад өгөгдсөн нэр томьёо, тодорхойлолтууд ашигласан. Мөн дараах заалтууд хамаарна. Тайлбар: Тохиромжтой болгохын тулд зарим нэр томьёог гадаад эх сурвалжаас давтан хэрэглэх нь зөв гэж үзсэн. ISO болон ОУЦТК нь стандартчилалд ашиглах нэр томьёоны мэдээллийн сангийн хаяг: • IEC Electropedia: http://www.electropedia.org/ хаягаар мэдээлэл авах боломжтой. • ISO онлайн хайлтын платформ: http://www.iso.org/obp/ 3.1 хуримтлуулах дэд систем ЦЭХХ-ын системийн дэд систем нь эрчим хүчийг ямар нэг хэлбэрээр хадгалдаг хамгийн багадаа нэг ЦЭХХ-ын системтэй байгууламж. 1-р Тайлбар: Механик энерги, электрохимийн энерги, цахилгаан соронзон энерги нь хуримтлагдсан энергийн түгээмэл ашиглагддаг хэлбэрүүд юм. 2-р Тайлбар: Ерөнхийдөө нь эрчим хүч хувиргах дэд системтэй холбогдсон байдаг. Хуримтлуулах дэд систем шаардлагатай эрчим хүчийг цахилгаан энерги болгон хувиргадаг; гэсэн хэдий ч зарим тохиолдолд эрчим хүчийг хувиргах үйлдлийг хуримтлуулах дэд системд суулгасан байдаг. (жишээлбэл, электрохимийн амкуммуляторуудад энерги нь цахилгаан хэлбэрээр шууд байдаг). (1-р зургийг үзнэ үү) 3.2 туслах дэд систем Анхдагч дэд системд /энэ нь дахин цэнэглэгддэг аккуммуляторууд/ хийгддэг цахилгаан эрчим хүчийг хуримтлуулах/ашиглахаас гадна тодорхой функцийг гүйцэтгэх зориулалттай тоног төхөөрөмжийг агуулсан ЦЭХХ-ын системийн дэд систем. 1-р Тайлбар: Ерөнхийдөө туслах дэд систем нь туслах холболтын терминалаар дамжуулан туслах /холболтын цэг/ ХЦ-д холбогдсон байдаг.(Зураг 1-ийг үзнэ үү) 2-р Тайлбар: Туслах дэд системийн тоног төхөөрөмж (туслах тоног төхөөрөмж) нь ЦЭХХ-ын системийн үйл ажиллагааны горимыг тохируулах, анхдагч болон хяналтын дэд системүүдийн зөв ажиллагааг үнэлэхэд ямар ч ажиллагааны горимын үед шаардлагатай байдаг. 3-р Тайлбар: Туслах дэд системийг анхдагч дэд системээс эрчим хүч хүлээн авахаар тохируулж болно (Зураг 1-ийг үзнэ үү). 3.3 харилцаа холбооны дэд систем ЦЭХХС-ийн дэд систем нь гадна холбоос бүхий өгөгдлийн интерфэйсийг багтаасан нэг ЦЭХХС-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг/дэд системээс нөгөө рүү мэдээлэл дамжуулах боломжийг олгох, тоног төхөөрөмж, программ хангамж ба дамжуулах зохицуулалтыг агуулсан байдаг. [ЭХ СУРВАЛЖ: IEC TS 62443-1-1:2009, 3.2.25, өөрчлөгдсөн - анхны тодорхойлолтыг ЦЭХХ-ын системийн бүтцэд тусгайлан боловсруулсан.] 3.4 бүрэлдэхүүн хэсэг Өөрийн хийх ёстой функцээ алдалгүйгээр жижиг хэсгүүдэд биет байдлаар хуваах боломжгүй төхөөрөмжийн бүрэлдэхүүн хэсэг [ЭХ СУРВАЛЖ: IEC 60050-151:2001, 151-11-21] 3.5 хяналтын дэд систем Үйл ажиллагааны шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, дамжуулах, дэлгэцээр харуулах бүх тоног төхөөрөмж, функцүүдийг багтаасан ЦЭХХ--ын системийг хянах, удирдахад ашигладаг ЦЭХХ--ын системийн дэд систем болно. 1-р Тайлбар: Ерөнхийдөө хяналтын дэд систем нь харилцаа холбооны интерфэйстэй холбогдсон байж болох бөгөөд дор хаяж удирдлагын дэд систем, харилцаа холбооны дэд систем болон хамгаалалтын дэд системээс бүрдэнэ. (Зураг 1-ийг үзнэ үү) 2-Тайлбар: Хяналтын дэд систем нь ихэвчлэн туслах дэд системээр тэжээгддэг. [ЭХ СУРВАЛЖ: IEC TS 62351-2:2008, 2.2.195, өөрчлөгдсөн—анхны тодорхойлолтын хоёр дахь хувилбарыг ЦЭХХ-ын системийн бүтэцэд илүү тодорхой болгосон бөгөөд анхны тодорхойлолтын эхний хэсэг болон тайлбарыг хассан.] 3.6 газардуулгын нэвчилтийн гүйдэл Тусгаарлагч гэмтэлгүй байх үед байгууламжийн цахилгаан гүйдэлтэй хэсгээс газар руу урсах гүйдэл. [ЭХ СУРВАЛЖ: IEC 60050-442:1998, 442-01-24) 3.7 Цахилгаан эрчим хүчний хуримтлуурын систем ЦЭХХ-ын систем Цахилгаан эрчим хүчний системээс эрчим хүч авах зориулалттай, энэ эрчим хүчийг ямар нэгэн хэлбэрээр дотроо хадгалж, цахилгаан эрчим хүчний системд буцааж өгдөг, эрчим хүчний тодорхой хязгаартай байгууламж болно. Эрчим хүчний сүлжээнд холбогдсон, хамгийн багадаа нэг ЦЭХХ-ын систем бүхий байгууламж бөгөөд үүнд инженерийн байгууламж, эрчим хүч хувиргах тоног төхөөрөмж болон холбогдох туслах тоног төхөөрөмж орно. 1-рТайлбар: ЦЭХХ-ын систем нь цахилгаан эрчим хүчний системийн операторууд эсвэл эрчим хүч хэрэглэгч нарт үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд хянаж зохицуулдаг. 2-р Тайлбар: Зарим тохиолдолд ЦЭХХ-ын систем нь цэнэг алдалтын үед нэмэлт эрчим хүчний эх үүсвэр шаардаж болох бөгөөд энэ нь эрчим хүчний системд хадгалснаас илүү их эрчим хүч нийлүүлдэг (цахилгаан эрчим хүчний системийг IEC 60050-601:1985, 601-01-01 стандартад тодорхойлсон болно). 3.8 байгаль орчин Байгалиараа болон хүний гараар бүтээгдсэн орчинд суурилагдсан ЦЭХХ-ын систем нь бие биедээ харилцан үйлчилж ажилладаг. Үүнд барилга байгууламж, агаар, ус, газар, байгалийн баялаг, ургамал, амьтан (энэ газрын оршин суугчид) орно. [ЭХ СУРВАЛЖ: IEC 60050-904:2014, 904-01-01, өөрчилсөн - анхны тодорхойлолт тусгайлан ЦЭХХ-ын системийн орчинд зориулагдсан.] 3.9 байгаль орчны тал байгаль орчинтой харилцан үйлчилж чадах ЦЭХХ-ын системийн хэсгүүд. [ЭХ СУРВАЛЖ: IEC 60050-904:2014, 904-01-02, өөрчилсөн - анхны тодорхойлолт тусгайлан ЦЭХХ-ын системийн орчинд зориулагдсан.] 3.10 байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл Байгаль орчны асуудлаас бүхэлдээ эсвэл хэсэгчлэн үүссэн, сөрөг эсвэл ашигтай эсэхээс үл хамаарах байгаль орчинд гарч буй аливаа өөрчлөлт. [ЭХ СУРВАЛЖ: IEC 60050-904:2014, 904-01-03) 3.11 байгаль орчны асуудал ЦЭХХ-ын систем болон байгаль орчин аль алиндаа үзүүлэх нөлөөлөл, түүний дотор хүмүүст үзүүлэх архаг нөлөөлөл болно. 3.12 ашиглалтын хугацаа Түүхий эд, материал бэлтгэн нийлүүлэх, боловсруулахаас эхлээд эцсийн устгал хүртэл бүтээгдхүүний системийн дараалсан, хоорондоо холбоотой үе шатууд. [ЭХ СУРВАЛЖ: IEC 60050-901 :2013, 901-07-12) 3.13 ашиглалтын хугацааны талаар ( бүтээгдхүүн) ашиглагдах нийт хугацаанд байгаль орчны асуудлыг (бүтээгдэхүүний) авч үзэх [ЭХ СУРВАЛЖ: ISO Guide 64:2008, 2.6] 3.14 гэмтэл Цахилгаан тоног төхөөрөмж нь хэд хэдэн шалтгааны улмаас үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй байх нөхцөл байдал, үүнд: • Боловсруулж буй материалын эсвэл эд ангийн шинж чанар эсвэл хэмжээсийн өөрчлөлт; • үйлчилгээний доголдол эсвэл нэг (хэд хэдэн) эд ангийн эвдрэл; • гадны нөлөөлөл (жишээ нь, цочролууд, чичиргээ, цахилгаан соронзон орны нөлөөлөл); • хийцлэлийн алдаа эсвэл доголдол (жишээ нь, програм хангамжийн алдаа); • цахилгаан хангамжийн тасалдал; • хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдал (жишээ нь, температурын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй конденсац) [ЭХ СУРВАЛЖ:IEC 60050-903:2013, 903-01-16] 3.15 удирдлагын дэд систем ЦЭХХ-ын системийн аюулгүй байдал, үр ашигтай, найдвартай ажиллагаанд шаардлагатай нөхцлийг хангадаг ЦЭХХ-ын системийн дэд систем. 3.16 холболтын цэг ХЦ ЦЭХХ-ын систем цахилгаан эрчим хүчний системтэй холбогдсон хяналтын цэг./хяналт хийх боломжтой холболтын цэг/ Тайлбар: ЦЭХХ-ын систем нь хоёр өөр ангилалд хуваагдах хэд хэдэн ХЦ-тэй байж болно: анхдагч ХЦ болон туслах ХЦ. Туслах ХЦ-ээс цахилгаан эрчим хүчийг хуримтлуулах, өөртөө хадгалах, эцэст нь цахилгаан эрчим хүчний системд цэнэглэх боломжгүй боловч туслах дэд систем болон хяналтын дэд системийг тэжээхэд анхдагч ХЦ-г ашиглаж болно. Туслах ХЦ байхгүй тохиолдолд анхдагч ХЦ-г зүгээр л ХЦ гэж нэрлэж болно. Тайлбар 2; "цахилгаан эрчим хүчний систем" ийг IEC 60050-601:1985, 601 -01-01,-д тодорхойлсон [ЭХ СУРВАЛЖ: IEC 60050-617:2009, 617-04-01 өөрчилсөн - ЦЭХХ-ын системд тусгайлан зориулсан үндсэн тодорхойлолт ба тайлбар нэмэгдсэн.] 3.17 анхдагч дэд систем Цахилгаан эрчим хүчийг хуримтлуулах, мөн ашиглах үүрэгтэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд/дэд системүүдээс бүрдэх ЦЭХХС-ийн дэд систем Тайлбар 1: Ерөнхийдөө хуримтлуулах дэд систем болон эрчим хүч хувиргах дэд системээс бүрдсэн анхдагч дэд систем нь анхдагч ХЦ-тэй холбогдсон байдаг (Зураг 1-ийг үзнэ үү). 3.18 хамгаалалтын дэд систем Нэг эсвэл хэд хэдэн хамгаалалтын төхөөрөмжүүдийн нэгтгэл мөн нэг эсвэл хэд хэдэн хамгаалалтын функцуудийг гүйцэтгэх зориулалттай бусад төхөөрөмжүүдээс бүрдсэн ЦЭХХС-ийн дэд систем Тайлбар 1: Хамгаалалтын дэд системд нэг буюу хэд хэдэн хамгаалалтын төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл трансформатор(ууд), хувиргагчууд, кабель утсууд, хэлхээний таслуур, бусад хангамж(ууд) орно. Хамгаалалтын дэд системийн зарчмаас хамааран, энэ нь хамгаалагдсан хэсгийн нэг үзүүр эсвэл бүх үзүүрийг багтааж хамарч болох ба магадгүй автомат дахин залгах төхөөрөмж ч орж болно. Тайлбар 2: Залгах салгах унтраалгууд ба гал хамгаалагчийг оруулаагүй болно. [ЭХ СУРВАЛЖ: IEC 60050-448:1995, 448-11-04, өөрчилсөн - ЦЭХХ-ын системд зориулсан үндсэн тодорхойлолт бөгөөд тайлбар 2-т зөвхөн хэлхээний таслуур төдийгүй бүх унтраалга, гал хамгаалагчийг оруулахгүй байх үүднээс ерөнхий заалт оруулсан болно. 3.19 эрчим хүчийг хувиргах дэд систем ЦЭХХ-ын системийн хуримтлуулах дэд системд байгаа бэлэн энергийг цахилгаан эрчим хүч болгон хувиргадаг ЦЭХХ-ын системийн дэд систем Тайлбар 1: Ерөнхийдөө (Зураг 1-ийг үзнэ үү) энерги хувиргах дэд систем нь хуримтлуурын дэд систем болон анхдагч ЦХ-д анхдагч холболтын терминалаар холбогддог. 3.20 бүтээгдэхүүн аливаа бараа, үйлчилгээ [ЭХ СУРВАЛЖ: ISO Guide 64:2008, 2.8] 4 Ерөнхий зүйл ЦЭХХ-ын системийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг ЦЭХХ-ын системд ашиглаж байгаа технологи болон систем байрлаж буй хүрээлэн буй орчиндах байгаль орчны асуудлуудад үндэслэн тодорхойлно. Нөлөөллийн үнэлгээг 5-р хэсэгт заасны дагуу хийнэ. Нөлөөллийн үнэлгээний үр дүнд үндэслэн ЦЭХХ-ын системийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг шийдвэрлэхэд 6-р хэсгийн заалтуудыг хэрэглэнэ. 5 ЦЭХХ-ын системийн байгаль орчны асуудлыг тодорхойлох 5.1 Ерөнхий зүйл 5-р хэсэгт ЦЭХХ-ын системийн байгаль орчны асуудлыг тодорхойлоход авч үзсэн гурван хувилбарыг тайлбарласан болно. Эхнийх нь ISO 64:2008 гарын авлагад байгаа 1-р хувилбар. Энэхүү баримт бичиг нь систем дэх асуудлуудыг авч үздэг тул ISO 64:2008 гарын авлагад системийн онцлог талуудыг авч үзсэн болно (2-р хувилбар: Системийн онцлог талууд). Энэхүү баримт бичиг нь цахилгаан эрчим хүч хуримтлуулах технологиос үл хамаарах байгаль орчны асуудлуудыг авч үздэг тул өөр нэг хувилбарыг авч үзсэн болно (3-р хувилбар: Эрчим хүч хуримтлуулах технологийн бие даасан байдал). 6-р хэсэгт бусад нэг буюу хэд хэдэн хувилбарыг хамааралгүй гэж үзсэн тохиолдолд байгаль орчны асуудлуудыг тодорхойлох дээрх гурван хувилбарыг бүгдийг нь авч үзэх болно. 5.2 Хувилбар 1: Байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэх гарын авлага (ISO Guide 64:2008) 1-р хувилбар нь "бүтээгдэхүүний ашиглалтын хугацаа" гэсэн ойлголтыг ISO Guide 64:2008 дээр үндэслэн тодорхойлдог боловч энэ баримт бичигт "системийн ашиглалтын хугацаа " гэж ойлгож байна. Үүнтэй адил "материал" гэдгийг "бүтээгдэхүүн" гэж ойлгож байна. Энэ баримт бичигт ISO Guide 64:2008-аас дараах заалтуудыг иш татсан болно. a) 3-р зүйл: Үндсэн зарчим ба арга барил. b) 4-р зүйл: Бүтээгдэхүүний стандартад байгаль орчны асуудлыг системтэйгээр шийдвэрлэхэд анхаарах байгаль орчны асуудлууд. c) 5-р зүйл: Системчилсэн арга барилыг ашиглан бүтээгдэхүүний байгаль орчны асуудлуудыг тодорхойлох. d) 6-р зүйл: Бүтээгдэхүүний стандартад байгаль орчны асуудлуудыг нэгтгэх удирдамж. e) 3.2.1-д заасан "ашиглалтын хугацаатай холбоотой" гэсэн дөрвөн үндсэн үе шатыг дараах байдлаар тодорхойлсон болно. 1) "(бүтээгдэхүүн) бэлтгэн нийлүүлэх" гэдэг нь бүтээгдэхүүн/эд ангийн зураг төсөл боловсруулах, худалдан авах, үйлдвэрт угсрах зэрэг үйл ажиллагаа бөгөөд хадгалах технологиос хамааран зарим ЦЭХХ-ын системийг үйлдвэрт угсарч болох бол өөр нэгийг сонгосон газар дээр угсарч болно; 2) "Суурилуулалт" аль хэдийн бэлэн болсон ЦЭХХ-ын системийг сонгосон газар дээр байрлуулах, бүтээгдэхүүн/эд ангиудыг угсрах, турших, үйл ажиллагааг шалгах, ашиглалтад оруулах туршилт хийх зэрэг; 3) "Ашиглалт ба засвар үйлчилгээ" — бүтээгдэхүүн/эд ангийг засварлах, хэсэгчлэн солих, зайнаас засах зэрэг орно; 4) "Задаргаа" — ашиглалтын хугацаа дууссан ЦЭХХ-ын системийг хуримтлуулах технологиос хамааран бүтээгдэхүүн/эд ангиудыг задлах, нүүлгэн шилжүүлэх. Үйлчилгээний хугацаа гэдэг (IEC 62933 стандартын зарим хэсэгт хэрэглэгддэг нэр томъёо) нь "суурилуулах үе шат"-ын төгсгөлд ЦЭХХ-ын системийг ашиглалтад оруулах туршилтаар эхэлж, "задаргааны үе шат"-ын ашиглалтаас хасагдах хугацааг хүртэл хамарна. 5.3 Хувилбар 2: Системд хамаарах талууд 5.3.1 Ерөнхий зүйл Хоёр дахь хувилбарт нэг дэх хувилбарыг өргөжүүлж системд хамаарах асуудлуудыг авч үзсэн, (тухайлбал, "системд хамаарах талууд") энд "системээс байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөлөл" ба "байгаль орчны талаас систем рүү нөлөөлөх нөлөөлөл" гэж хоёр чиглэлт нөлөөллийг тодорхойлсон болно. 5.3.2 Системээс байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөлөл Дэд систем(үүд)-ийн харилцан ажиллагаа эсвэл дэд систем(үүд) болон бүрэлдэхүүн хэсэг(үүд)-ийн харилцан ажиллагаанаас үүдэлтэй ЦЭХХ-ын системээс байгаль орчин руу нөлөөлөх асуудлуудыг энэхүү стандартад системийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл(үүд) буюу гарцын нөлөөлөл гэж үзнэ. Дэд системүүд болон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг (туслах холболтын терминал ба үндсэн холболтын терминал) Зураг 1-т үзүүлэв. 5.3.3 Байгаль орчны талаас систем рүү нөлөөлөх нөлөөлөл Байгаль орчны зүгээс дэд систем(үүд)-ийн хоорондын харилцан ажиллагаа эсвэл дэд систем(үүд) болон бүрэлдэхүүн хэсэг(үүд)-ийн хоорондын харилцан ажиллагаанд нөлөөлж ЦЭХХ-ын системд гэмтэл гарахад хүргэдэг. Энэхүү стандартад байгаль орчны зүгээс систем рүү нөлөөлөх нөлөөлөл(үүд) буюу оролтын нөлөөлөл гэж авч үзнэ. 5.4 3-р хувилбар: Цахилгаан эрчим хүч хуримтлуулах технологийн бие даасан байдал Зураг 1-т үзүүлсэнчлэн ЦЭХХ-ын системийн энгийн байгууламж нь хуримтлуулах дэд систем, эрчим хүч хувиргах дэд систем, туслах дэд систем гэх мэт агуулдаг. ОУЦТК-ийн "Цахилгаан эрчим хүчний хуримтлуур" гэх цагаан баримт бичигт дурдсанаар олон төрлийн хуримтлуулах технологиуд байдаг бөгөөд үүнд механик (PHS, CAES, FES), электрохимийн (зай, урсгалын батерей), химийн (H2), цахилгаан (DLC, SMES) болон дулааны хадгалах системийг тайлбарласан болно. | ELECTRICAL ENERGY STORAGE (EES) SYSTEMS 1 Scope This part of IEC 62933, which is a Technical Specification, describes environmental issues associated with electrical energy storage systems (EES systems), and presents guidelines to address the environmental impacts to and from EES systems including the impacts to humans due to chronic exposure associated with the mentioned environmental impacts. It is the aim of this document to describe environmental issues that are uniquely and only applicable to EES systems. However, it is not the aim of this document to describe environmental issues that are applicable to any systems. It is not the aim of this document to describe environmental issues associated with components and products used in EES systems. This document applies to all EES systems regardless of the type of electrical energy storage technologies. This document considers the issues in both normal and abnormal operating conditions. 2 Normative references The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. IEC 62933-11, Electrical energy storage (EES) systems - Part 1: Terminology 3 Terms and definitions For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 62933-1 and the following apply. NOTE It has been considered useful to repeat some terms from exterior sources for convenience. ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses: • IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/ • ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp/ 3.1 accumulation subsystem storage subsystem EESS subsystem, comprising at least one EES, where the energy is stored in some form Note 1 to entry: Mechanical energy, electrochemical energy, electromagnetic energy are frequent forms of stored energy. Note 2 to entry: Generally (see Figure 1 }, the accumulation subsystem is connected to the power conversion subsystem that performs the necessary power conversion to electrical energy; however, in some cases, a power conversion is embedded in the accumulation subsystem (e.g. in electrochemical secondary cells the energy is directly available in electrical form}. 3.2 auxiliary subsystem EESS subsystem containing equipment intended to perform particular functions additional to the storage/extraction of electrical energy which is done in the primary subsystem Note 1 to entry: Generally (see Figure 1) the auxiliary subsystem is connected to the auxiliary POC through the auxiliary connection terminal. Note 2 to entry: The equipment of the auxiliary subsystem (auxiliary equipment} is normally indispensable for setting up all the EESS operational states and assessing the correct performance (operation} of the primary and control subsystems during any operating mode. Note 3 to entry: The auxiliary subsystem can be configured to take the energy from the primary subsystem (see Figure 1 ). 3.3 communication subsystem EESS subsystem containing an arrangement of hardware, software, and propagation media to allow the transfer of messages from one EESS component/subsystem to another one, including the data interface with external links [SOURCE: IEC TS 62443-1-1 :2009, 3.2.25, modified - the original definition has been particularized for the EES system architecture.] 3.4 component constituent part of a device which cannot be physically divided into smaller parts without losing its particular function [SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-11-21] 3.5 control subsystem EESS subsystem serving for monitoring and controlling the EESS, by including all equipment and functions for acquisition, processing, transmission, and display of the necessary process information Note 1 to entry: Generally (see Figure 1} the control subsystem may be connected to the communication interface and comprises at least the management subsystem, communication subsystem and the protection subsystem. Note 2 to entry: The control subsystem is normally fed by the auxiliary subsystem. [SOURCE: IEC TS 62351-2:2008, 2.2.195, modified - the second part of the original definition has been particularized for the EES system architecture, and the first part of the original definition and notes to entry have been deleted.] 3.6 earth leakage current IEC TS 62933-4-1:2017 © IEC 2017 current flowing from the live parts of the installation to earth, in the absence of an insulation fault [SOURCE: IEC 60050-442:1998, 442-01-24) 3.7 electrical energy storage system EES system EESS grid-integrated installation with defined electrical boundaries, comprising at least one EES, whose purpose is to extract electrical energy from an electric power system, store this energy internally in some manner and inject electrical energy into an electrical power system and which includes civil engineering works, energy conversion equipment and related ancillary equipment Note 1 to entry: The EES system is controlled and coordinated to provide services to the electric power system operators or to the electric power system users. Note 2 to entry: In some cases, an EES system may require an additional energy source during its discharge, providing more energy to the electric power system than the energy it stored (electric power system is defined in IEC 60050-601:1985, 601-01-01). 3.8 environment natural and man-made surroundings in which an EES system is installed, operates and interacts, including buildings and facilities, air, water, land, natural resources, flora, fauna (including human inhabitants) of those surroundings [SOURCE: IEC 60050-904:2014, 904-01-01,modified - the original definition has been particularized for the EES system surroundings.) 3.9 environmental aspect element of an EES system that can interact with the environment [SOURCE: IEC 60050-904:2014, 904-01-02, modified - the original definition has been particularized for the EES system surroundings) 3.10 environmental impact any change to the environment, whether adverse or beneficial, wholly or partly resulting from environmental aspects [SOURCE: IEC 60050-904:2014, 904-01-03) 3.11 environmental issue any environmental impact to and from EES systems including the impacts to humans during or after chronic exposure 3.12 life cycle consecutive and interlinked stages of a product system, from raw material acquisition or generation of natural resources to final disposal [SOURCE: IEC 60050-901 :2013, 901-07-12) 3.13 life cycle thinking consideration of all relevant environmental aspects (of a product) during the entire (product) life cycle [SOURCE: ISO Guide 64:2008, 2.6] 3.14 malfunction situation for which the electrical equipment does not perform the intended function due to a variety of reasons, including: • variation of a property or of a dimension of the processed material or of the work piece; • failure of one (or more) of its component parts or services; • external disturbances (e.g. shocks, vibration, electromagnetic interference); • design error or deficiency (e.g. software errors); • disturbance of its power supply; • surrounding conditions (e.g. condensation due to temperature change) [SOURCE: IEC 60050-903:2013, 903-01-16] 3.15 management subsystem EESS subsystem providing the functionality needed for the safe, effective and efficient EES system operation 3.1 6 point of connection POC reference point on the electric power system where an EES system is connected Note 1 to entry: An EES system may have several POCs arranged in two different classes: primary POC and auxiliary POC. From an auxiliary POC it is not possible to charge electrical energy, in order to store it internally and, finally, discharge it to the electric power system, but a primary POC can be used to feed the auxiliary subsystem and the control subsystem. In the absence of an auxiliary POC, the primary POC can be named simply as POC. Note 2 to entry: The term "electric power system" is defined in IEC 60050-601: 1985, 601-01-01. [SOURCE: IEC 60050-617:2009, 617-04-01, modified - the original definition has been particularized for the EES system and notes to entry have been added.] 3.17 primary subsystem EESS subsystem consisting of the components/subsystems that are directly responsible for storing electrical energy and extracting electrical energy Note 1 to entry: Generally the primary subsystem is connected to the primary POC and comprises at least the accumulation subsystem and the power conversion subsystem (see Figure 1 ). 3.18 protection subsystem EESS subsystem containing an arrangement of one or more protection equipments, and other devices intended to perform one or more specified protection functions Note 1 to entry: The protection subsystem includes one or more protection equipment, instrument transformer(s ), transducers, wiring, tripping circuit(s), auxiliary supply(s). Depending upon the principle(s) of the protection subsystem, it may include one end or all ends of the protected section and, possibly, automatic reclosing equipment. Note 2 to entry: The switches and fuses are excluded. IEC TS 62933-4-1:2017 © IEC 2017 [SOURCE: IEC 60050-448:1995, 448-11-04, modified - the original definition has been particularized for the EES system, and note 2 to entry has been generalized to exclude all the switches and fuses and not only the circuit breakers.] 3.19 power conversion subsystem EESS subsystem where energy is converted from the available form at the output of the accumulation subsystem of the EES system to electrical energy Note 1 to entry: Generally (see Figure 1) the power conversion subsystem is connected to the accumulation subsystem and to the primary POC through the primary connection terminal. 3.20 product any goods or service [SOURCE: ISO Guide 64:2008, 2.8] 4 General The environmental impact of an EES system is determined based on the identification of environmental issues associated with the EES system technology being applied and its location in relation to the surrounding environment. The impact assessment is conducted in accordance with Clause 5. Based on the results of the impact assessment, the provisions of Clause 6 are applied to address the impact of the EES system on the surrounding environment. 5 Identifying environmental issues in EES systems 5.1 General Clause 5 describes three viewpoints to identify environmental issues in EES systems. The first viewpoint is given by ISO Guide 64:2008 (viewpoint 1 ), whereas this document deals with issues in systems, therefore ISO Guide 64:2008 is expanded to cover system aspects (viewpoint 2: System aspects). Furthermore, this document deals with environmental issues independent from electrical energy storage technologies, therefore, another viewpoint. (viewpoint 3: Electrical energy storage technology independence) is discussed. The identified environmental issues in Clause 6 include consideration of all three viewpoints unless documentation is provided that supports one or more viewpoints as not relevant. 5.2 Viewpoint 1: Guide for addressing environmental issues (ISO Guide 64:2008) Viewpoint 1 is based on ISO Guide 64:2008, which describes "product life cycle" thinking, however, it is read as "system life cycle" in this document. Similarly, "material" is read as "product." The following elements from ISO Guide 64:2008 are referred to. a) Clause 3: Basic principles and approaches. b) Clause 4: Environmental aspects to be considered for systematically addressing environmental issues in product standards. c) Clause 5: Identifying product environmental aspects using a systematic approach. d) Clause 6: Guidance for integrating environmental provisions in the product standard. e) Four major stages in 3.2.1, "life cycle thinking",, are described as follows: 1) "(product) acquisition" such as design, procurement of products/components, assembly in factory, where some EES systems, depending on storage technologies, can be integrated as a system in a factory while others may be integrated as a system on-site; 2) "installation" such as on-site placement of an already integrated EES system, on-site integration from products/components, on-site test and checking of operations, commissioning test; 3) "operation & maintenance" including online repair, partial replacement of a product/component; 4) "disassembly" such as disassembly into products/components, displacement, depending on storage technologies, of an already integrated EES system. Service life, a term used in other parts of the IEC 62933 series, starts from the commissioning test at the end of the "installation stage" and ends when it is removed from its intended use during the "disassembly stage". 5.3 Viewpoint 2: System aspects 5.3.1 General Viewpoint 2 is expanded from viewpoint 1 to cover issues that are applicable to systems (namely "system aspects"), where bi-directional issues are defined, namely "system to environment" and "environment to system." 5.3.2 System to environment Output(s) from the EES system to the environment caused by interaction among subsystem(s) or interaction between subsystem(s) and component(s) is(are) treated as system-to environment issue(s) in this document, where the subsystems and components (auxiliary connection terminal and primary connection terminal) are shown in Figure 1. 5.3.3 Environment to system lnput(s) from the environment to the EES system that cause(s) interaction among subsystem(s) or interaction between subsystem(s) and component(s) resulting in malfunction of the EES system is(are) treated as environment-to-system issue(s) in this document. 5.4 Viewpoint 3: Electrical energy storage technology independence A typical installation of an EES system, as shown in Figure 1, includes an accumulation subsystem, power conversion subsystem, auxiliary subsystem and so on. Various types of storage technologies are known to exist according to the IEC White Paper "Electrical Energy Storage", where mechanical (PHS, CAES, FES), electrochemical (secondary batteries, flow batteries), chemical (H2), electrical (DLC, SMES), and thermal storage systems are described. |
| --- | --- |

Зураг 1  ЦЭХХС-ийн хоёр үндсэн тохиргоон дээр суурилсан ЦЭХХ-ын системийн бүтэц

Figure 1 - EES system architecture in the two main EESS configurations

| Эрчим хүч хуримтлуулах технологиос хамааралгүй үүсдэг асуудлууд болон тодорхой нэг хуримтлуулах технологиос шалтгаалан үүсдэг асуудлууд байдаг. Эхнийх нь цэнэглэх/цэнэггүйжүүлэх ажиллагааны үед эрчим хүчний алдагдал үүсч энэ нь ихэвчлэн системээс дулаан ялгарахад хүргэдэг асуудал (жишээлбэл, хэт их дулаан ялгаруулснаас үүдэлтэй гал түймэр гарах). Дараагийнх нь бусад хуримтлуулах технологиудад жишээ нь УЦС-д ашиглагддаггүй, химийн бодис алдагдах магадлалтай жишээ нь батерей, аккуммулятор зэргийг ашигласан хуримтлуулах технологид хэрэглэгддэг тодорхой материалуудаас шалтгаалсан асуудлууд байна. 6. EES системийн байгаль орчны удирдамж 6.1 Ерөнхий зүйл 6-р зүйлд 5-р зүйлд дурдсан зарчим, арга барилд үндэслэн ЦЭХХ-ын системийн байгаль орчны удирдамжийг тайлбарласан болно. 6.2 ЦЭХХ-ын системээс байгаль орчинд нөлөөлж буй асуудлуудын удирдамж ЦЭХХ-ын системийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл нь ашигласан, хэрэглэсэн байгаль орчны оролтын нөлөөлөл, ЦЭХХ-ын системийн үйл ажиллагаа болон ЦЭХХ-ын системийн ашиглалтын бүх үе шатанд бий болсон байгаль орчны гарцын нөлөөлөлтэй холбоотой байдаг. Дээр дурдсан нөлөөллүүдээс үүдэлтэй асуудлууд, тухайлбал, ЦЭХХ-ын системээс байгаль орчинд учирч болзошгүй асуудлуудын удирдамжийг Хүснэгт 1-д тайлбарласан болно. ТАЙЛБАР 1 Хүснэгт 1-д ороогүй болзошгүй асуудлуудын талаар А хавсралтаас үзнэ үү. 6.3 IEC TS 62933-4-1:2017 © IEC 2017 Байгаль орчноос ЦЭХХ-ын системд нөлөөлж буй асуудлуудын удирдамж ЦЭХХ-ын системд үзүүлэх нөлөөлөл нь суурилуулалт,үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ зэрэг үе шатуудад ЦЭХХ-ын систем байрлаж буй байгалиараа болон хүний гараар бүтээгдсэн орчны нөхцөл байдалтай холбоотой. Байгаль орчноос ЦЭХХ-ын системд нөлөөлж буй асуудлуудын удирдамжийг 6.3-т авч үзсэн болно. Зохих арга хэмжээнд дараах арга замуудын аль нэгийг авч үзэх хэрэгтэй: • бүтээгдэхүүний стандартын дагуу, • цахилгаан эрчим хүчний хуримтлуурын тодорхой төрлүүдэд зориулсан ЦЭХХ-ын системийн стандартын дагуу, эсвэл • тухайн орон нутгийн дүрэм журмын дагуу, Эдгээрт хамааралтай тохиолдолууд: – Аянга – Газар хөдлөлтийн аюул (газар хөдлөлт, хөрсний гулсалт, нуралт, суулт ) – Үер, ус, бороо – Температур – Агаарын даралт – Салхи – Мөсжилт, цас – Хүн ба амьтдын хортой үйлдэл (хулганууд утсыг зажилж гэмтээх, хүмүүсийн хэт хэрэглээ , шавьж ихээр цугларах нь агааржуулалтад гэмтэл үүсгэх г.м.) – чичиргээ/давтамжит чичиргээ – тоос шороо, утаа – гал түймэр, ил задгай гал түймэр – гадна орчин дахь цахилгаан соронзон орны эх үүсвэр – чийгшил – давсны манан/давстай ус/ химийн урвалж – зэврэлт – нарны цацраг туяа – чийгшилт 6.4 ЦЭХХ-ын системээс хүмүүст үзүүлж буй архаг нөлөөллийн асуудлуудын удирдамж ЦЭХХ-ын системийн хүмүүст үзүүлэх архаг нөлөөлөл нь дараахь зүйлстэй холбоотой: • ЦЭХХ-ын системийг байгуулахад байгалийн нөөц түүхий эд, түлш эрчим хүч, ус ашигласан, хэрэглэснээс үүдэлтэй байгаль орчны асуудлууд буюу орцын нөлөөлөл • ЦЭХХ-ын системийн үйл ажиллагаа • ЦЭХХ-ын системийн ашиглалтын хугацааны бүх үе шатанд бий болсон байгаль орчны асуудлууд. 6.4-р хэсэгт дээр дурдсан нөлөөллүүд жишээ нь ЦЭХХ-ын систем хүмүүст архаг нөлөө үзүүлдэг асуудлуудын удирдамжийг авч үзсэн болно. 6.2-т байгаа асуудлууд болон тэдгээрийн удирдамж нь ЦЭХХ-ын систем хүмүүст архаг нөлөө үзүүлдэг асуудлуудад мөн хамаарна. Тиймээс, тухайн асуудал нь архаг нөлөө үзүүлбэл дараах аргуудын аль нэгээр зохих арга хэмжээг авах хэрэгтэй: • бүтээгдэхүүний стандартын дагуу, • цахилгаан эрчим хүчний хуримтлуурын тодорхой төрлүүдэд зориулсан ЦЭХХ- ын системийн стандартын дагуу, эсвэл • тухайн орон нутгийн дүрэм журмын дагуу. Хавсралт А (мэдээллийн чанартай) ЦЭХХ-ын системээс байгаль орчинд нөлөөлөх асуудлууд гэж бүртгэгдээгүй боловч учирч болзошгүй асуудлууд 6.2-р бүлэгт ЦЭХХ-ын системийн байгаль орчинд нөлөөлөх асуудлуудын удирдамжийг жагсаасан болно. Хүснэгт А.1-д ЦЭХХ-ын системээс байгаль орчинд учирч болзошгүй асуудлуудын жишээг харуулав. | There are issues which are caused independently of the storage technologies and issues which are caused depending on the specific storage technology. The former include loss of energy during the charging/ discharging cycle, and result in exhaustion of the lost energy, typically heat emission from the system (such as fire caused by an extreme case of heat emission). The latter include a specific type of materials used in the storage technology, typically leakage of chemicals used in a specific type of for example electrochemical batteries that are not used in other types of storage technologies, for example PHS. 6 Environmental guidelines of EES systems 6.1 General Clause 6 describes the environmental guidelines of EES systems, based on the principles and approaches described in Clause 5. 6.2 Guidelines for issues from the EES system to the environment An EES system's environmental impacts are related to the environmental inputs that are used and consumed, the EES system's processes employed and the environmental outputs that are generated at all stages of the EES system life cycle. The guidelines for issues derived from the above mentioned impacts, namely issues from the EES system to the environment are described in Table 1 . NOTE 1 See Annex A for the potential issues that are not included in Table 1. 6.3 IEC TS 62933-4-1:2017 © IEC 2017 Guidelines for issues from the environment to the EES system Impacts on an EES system are related to the natural and artificial environmental conditions where the EES system is in the installation and operation & maintenance stages. The guidelines for issues derived from the above mentioned impacts, namely issues from the environment to the EES system are considered in 6.3. Appropriate measures should be considered in one of the following ways: • according to the product standards, • according to the EES systems standards for specific types of electrical energy storages, or • according to the relevant local regulations, against the following items where applicable: - lightning - seismic risk (including earthquake, landslide, collapse, subsidence) - flooding, water, rain - temperature - pressure - wind - ice and snow - life form invasion (including invasion of mice which bite the wires, human invasion to obtain comfortable temperatures for living and insect invasion causing ventilation malfunction) - vibration/resonance - dust, smoke - fire, external fire - external electromagnetic sources - humidity - salt mist/salt water/erosive chemical - corrosion - solar irradiation - sediment build up 6.4 Guidelines for issues from the EES system to humans with a chronic impact An EES system's chronic environmental impacts on humans are related to: - the environmental inputs that are used and consumed, - the EES system's processes employed, and - the environmental outputs that are generated at all stages of the EES system life cycle. The guidelines for issues derived from the above mentioned impacts, namely issues from the EES system to humans with a chronic impact, are considered in 6.4. The issues listed in 6.2 together with the guidelines apply also to issues from the EES system to humans having a chronic impact. Therefore, where the issue has a chronic impact, appropriate measures should be considered in one of the following ways: - according to the product standards, - according to the EES systems standards for specific types of electrical energy storages, or - according to the relevant local regulations. Annex A (informative) Examples of potential issues that are not selected as issues from the EES system to the environment Subclause 6.2 lists the guidelines for issues from the EES system to the environment. During the process of creating the list, there were potential issues that were finally not selected for inclusion in 6.2. Table A.1 shows the examples of potential issues that were not selected as the issues from the EES system to the environment. |
| --- | --- |

Хүснэгт 1 - EES системээс байгаль орчин руу нөлөөлөх асуудлуудын удирдамж

| ISO гарын авлага 64: 2008 оны дугаар ангилал | ЦЭХХ-ын системийн асуудлууд | Ашиглалтын хугацаа | Удирдамж |
| --- | --- | --- | --- |
| Оролтын нөлөөлөл |  |  |  |
| Материал | хамааралгүй | хамааралгүй | хамааралгүй |
| Ус | хамааралгүй | хамааралгүй | хамааралгүй |
| Эрчим хүч | хамааралгүй | хамааралгүй | хамааралгүй |
| Газар | хамааралгүй | хамааралгүй | хамааралгүй |
| Гарцын нөлөөлөл |  |  |  |
| Ус,агаар,хөрс рүү тархалт | Утаа, хий зэрэг хортой бодисыг хөрс болон түүний эргэн тойрон дахь байгалийн орчинд алдаж, ялгаруулах нь гол мөрөн, далайг бохирдуулж болзошгүй | Суурилуулалт,үйл ажиллагаа,засвар үйлчилгээ,задаргаа | хамааралгүй |
| Хог хаягдал | хамааралгүй | Задаргаа | хамааралгүй |
| Дуучимээ,чичиргээ,халалт ,цацраг туяа | Чичиргээ, дуу чимээ, халалт, цахилгаан соронзон цацраг | үйл ажиллагаа,засвар үйлчилгээ | Орон нутгийн дүрэм журамтай уялдан ажиллах ёстой |
| Завсрын, хамтарсан бүтээгдэхүүн болон бусад хувилбарууд | газардуулгын нэвчилтийн гүйдэл | үйл ажиллагаа,засвар үйлчилгээ | Холбогдох арга хэмжээг орон нутгийн дүрэм журмын дагуу авч үзэх ёстой. |
| Бусад асуудлууд |  |  |  |
| Осол аваар эсвэл урьдчилан тооцоогүй хэрэглээнээс үүдэлтэй байгаль орчинд учирч болзошгүй эрсдэл | Халалт, галын аюул | үйл ажиллагаа,засвар үйлчилгээ | Орон нутгийн дүрэм журамтай уялдан ажиллах ёстой |
| Осол аваар эсвэл урьдчилан тооцоогүй хэрэглээнээс үүдэлтэй байгаль орчинд учирч болзошгүй эрсдэл | дэлбэрэлт | үйл ажиллагаа,засвар үйлчилгээ | хамааралгүй |
| Осол аваар эсвэл урьдчилан тооцоогүй хэрэглээнээс үүдэлтэй байгаль орчинд учирч болзошгүй эрсдэл | цахилгаан соронзон цацраг | үйл ажиллагаа,засвар үйлчилгээ | хамааралгүй |
| Хэрэглэгчийн мэдээлэл | Хэрэглэгчийн мэдээлэл | Системийн ашиглалтын хугацааны бүх үе шатууд | Хэрэв шаардлагатай бол ЦЭХХ-ын системийн хэрэглэгчийн мэдээлэл гэж авч үзнэ. |

Table 1 - Guidelines for issues from the EES system to the environment

Хүснэгт А.1 - Тооцоолоогүй боломжит асуудлуудын жишээ

| Боломжит нөлөөлдөг зүйлс | Тооцоолоогүй шалтгаанууд |
| --- | --- |
| Газарзүйн өөрчлөлт, бага хэмжээний бохирдол (худалдан авалт,суурилуулалт,ашиглалтын үе,задаргааны үе шат ) | Энэ нь зөвхөн ЦЭХХ-ын системд төдийгүй бусад барилга байгууламжид хамаарна. |
| Тоосжилт (суурилуулалт, ашиглалтын үе болон засвар үйлчилгээ, мөн задаргааны үе шат) | Энэ нь зөвхөн ЦЭХХ-ын системд төдийгүй бусад барилга байгууламжид хамаарна. |
| Үнэр ялгаруулах (ашиглалтын үе болон засвар үйлчилгээ хийх үе шат) | Энэ нь зөвхөн үнэр ялгаруулдаг хуримтлуурын төрөлд хамаарна. Технологиос хамааралтай. |
| Хог хаягдлын тээвэрлэлт (задаргааны үе шат) | Энэ нь зөвхөн ЦЭХХ-ын системд төдийгүй бусад барилга байгууламжид хамаарна. |
| Аюултай материал зэрэг хог хаягдлыг зайлуулах (ашиглалтын үе болон засвар үйлчилгээ хийх болон задаргааны үе шат) | Технологиос хамааралтай, жишээлбэл, энэ нь цахилгаан химийн болон химийн бодистой хуримтлуурын аюултай материалтай холбоотой, эсвэл механик (PHS) хуримтлуурын барилгын хаягдалтай холбоотой. |
| Системийг задалж буулгасны дараа газрыг нөхөн сэргээх (задаргааны үе шат) | Хөрсний механик нөхөн сэргээлт нь зөвхөн ЦЭХХ-ын системд төдийгүй бусад барилга байгууламжид хамаарна. Хөрсний химийн нөхөн сэргээлт нь технологиос хамааралтай, өөрөөр хэлбэл энэ нь зөвхөн цахилгаан химийн болон химийн бодистой хуримтлууртай холбоотой. |

Хүснэгт А.2-т 5-р зүйлд дурдсан 1 (ISO Guide 64:2008), 2 (системийн талууд) болон 3 (эрчим хүч хуримтлуулах технологийн бие даасан байдал) гэсэн хувилбаруудыг судлан үнэлгээний үр дүнг үзүүлэв.

Table A.1 - Examples of potential issues that were not selected

Table A.2 shows the result of the assessment using viewpoints 1 (ISO Guide 64:2008), 2 (system aspects) and 3 (electrical energy storage technology independence) described in Clause 5.

Хүснэгт А.2 - 1, 2, 3-р үзэл бодлуудад хийсэн үнэлгээний үр дүн

| ISO гарын авлага 64: 2008 асуудлын ангилал | ЦЭХХ-ын системийн асуудлууд | Ашиглалтын хугацаа | 1,2,3 үзэл бодлуудыг судлан үнэлгээний үр дүн |
| --- | --- | --- | --- |
| Оролтын нөлөөлөл |  |  |  |
| Материал | хамааралгүй | хамааралгүй | Материал бол бүтээгдэхүүний түвшний асуудал юм. Систем нь материалаар хийгдсэн бүтээгдэхүүнүүдээс бүрддэг тул материал нь системийн түвшний асуудал биш, харин бүтээгдэхүүний түвшний асуудал юм. |
| Ус | хамааралгүй | хамааралгүй | Технологиос хамааралтай, жишээ нь байгаль орчноос ус хэрэглэдэггүй ЦЭХХ-ын системүүд байдаг. |
| Эрчим хүч | хамааралгүй | хамааралгүй | Технологиос хамааралтай, жишээ нь байгаль орчноос эрчим хүч хэрэглэдэггүй ЦЭХХ-ын системүүд байдаг. |
| Газар | хамааралгүй | хамааралгүй | Технологиос хамааралтай, өөрөөр хэлбэл ЦЭХХ-ын системүүд газар эзэмшихгүй боловч ашиглаж буй газартаа биологийн бүтэц өөрчлөгдөх, хөрсний чанар доройтоход нөлөөлж болзошгүй. |
| Гарцын нөлөөлөл |  |  |  |
| Ус,агаар,хөрс рүү тархалт | Утаа, хий зэрэг хортой бодисыг хөрс болон түүний эргэн тойрон дахь байгалийн орчинд алдаж, ялгаруулах нь гол мөрөн, далайг бохирдуулж болзошгүй. | Суурилуулалт,үйл ажиллагаа,засвар үйлчилгээ,задаргаа | Энэ асуудал нь технологиос хамааралтай. ЦЭХХ-ын систем нь агаар, ус, хөрсөнд бодис ялгаруулах боломжтой бөгөөд эдгээр ялгаруулалтын шинж чанар нь ашигласан технологиос хамааран өөр өөр байдаг. |
| Хог хаягдал | хамааралгүй | Задаргаа | Энэ бол бүрэлдэхүүн хэсгийн түвшний асуудал юм. Системийг задалсны дараа систем байхаа больж, оронд нь тусдаа бүрэлдэхүүн хэсгүүд болдог. Эдгээр бүрэлдэхүүн хэсэг бүр тодорхой хаягдлын менежментийн удирдамжтай. |
| Дуу чимээ,чичиргээ, халалт,цацраг туяа | Чичиргээ, дуу чимээ, халалт, цахилгаан соронзон цацраг | Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ | ЦЭХХ-ын систем нь олон хэлбэрийн энергийг хадгалдаг бөгөөд үүнийг цахилгаан болгон хувиргадаг. Үүний үр дүнд энергийг хувиргах явцад энергийн алдагдал үүсэх ба үр дүнд дуу чимээ (чичиргээ, сонсогдох дуу чимээ) болон дулаан ялгаруулдаг (цахилгаан эрчим хүчийг X болгон, X-ийг цахилгаан болгон хувиргадаг). Үүнтэй адилаар ЦЭХХ-ын систем нь цахилгаан эрчим хүчийг янз бүрийн хэлбэрийн цахилгаан болгон хувиргадаг. Үүний үр дүнд цахилгаан соронзон цацраг ялгаруулдаг (цахилгаан эрчим хүчийг нэг хэлбэрээс нөгөө хэлбэр рүү). Гарч байгаа дуу чимээ, дулаан, цахилгаан соронзон цацраг нь хуримтлуулах технологийн төрөл болон ашигласан энергийн хувиргалтын төрлөөс хамаарна. |
| Завсрын, хамтарсан бүтээгдэхүүн болон бусад хувилбарууд | газардуулгын нэвчилтийн гүйдэл | Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ | ЦЭХХ-ын систем нь хөрсөнд цахилгаан гүйдэл алдаж болзошгүй. Алдагдал нь систем дэх бүтээгдэхүүний хоорондох холболтын төрөл болон системд ашигласан хуримтлуулах технологиос хамаарна. |
| Бусад асуудлууд |  |  |  |
| Осол аваар эсвэл урьдчилан тооцоогүй хэрэглээнээс үүдэлтэй байгаль орчинд учирч болзошгүй эрсдэл | Халалт, галын аюул | Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ | ЦЭХХ-ын систем нь янз бүрийн хэлбэрийн энергийг хадгалдаг бөгөөд үүнийг цахилгаан болгон хувиргадаг. Тиймээс энерги хувиргах явцад энерги алдагдах бөгөөд (цахилгаан эрчим хүчийг X болгон, X-ийг цахилгаан болгон хувиргах) үр дүнд дулаан ялгаруулалт хамт явагддаг. Дулаан ялгарч халалт их болох нь гал түймэр үүсэх шалтгаан юм. |
| Осол аваар эсвэл урьдчилан тооцоогүй хэрэглээнээс үүдэлтэй байгаль орчинд учирч болзошгүй эрсдэл | дэлбэрэлт | Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ | Энэ бол технологиос хамааралтай асуудал. Дэлбэрэх нөхцөлгүй ЦЭХХ-ын технологиуд гэж байдаг. |
| Осол аваар эсвэл урьдчилан тооцоогүй хэрэглээнээс байгаль орчинд учирч болзошгүй эрсдэл | цахилгаан соронзон цацраг | Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ | Хэрэв систем хамгаалалтын механизмтай бол осол аваар эсвэл урьдчилан тооцоогүй хэрэглээнээс болж цацраг туяа тасралтгүйгээр ялгарахгүй. |
| Хэрэглэгчийн мэдээлэл | хамааралгүй | хамааралгүй | ISO 64:2008 стандартын 4.4.2-р удирдамжийн дагуу бүтээгдэхүүний мэдээллийг хэрэглэгчдэд өгөх ёстой. ЦЭХХ-ын систем нь олон төрлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрддэг ба эдгээр нь хэрэглэгчдэд байгаль орчны талаар хэрэгтэй мэдээлэл өгөх боломжтой. Гэсэн хэдий ч, өгч буй мэдээлэл нь хуримтлуулах технологиос хамаарч болно. |

Table A.2 - Result of assessment using viewpoints 1, 2 and 3

| Ном зүй IEC 60050 (бүх хэсэг), Олон улсын цахилгаан техникийн үгсийн сан (/EV), <www.electropedia.org> хаягаар хандах боломжтой. IEC TS 62351-2:2008, Эрчим хүчний системийн удирдлага болон холбогдох мэдээлэл солилцох - Өгөгдөл болон харилцаа холбооны аюулгүй байдал - 2-р хэсэг: Нэр томьёоны тайлбар толь IEC TS 62443-1-1:2009, Аж үйлдвэрийн харилцаа холбооны сүлжээ - Сүлжээ болон системийн аюулгүй байдал 1-1-р хэсэг: Нэр томьёо, ойлголтууд ба загварууд IEC Цагаан баримт бичиг, Цахилгаан эрчим хүчний хуримтлуур, 2011 оны 12-р сар ISO гарын авлага 64:2008, Бүтээгдэхүүний стандартад байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэх гарын авлага | Bibliography IEC 60050 (all parts), International Electrotechnical Vocabulary (/EV), available at <www.electropedia.org> IEC TS 62351-2:2008, Power systems management and associated information exchange- Data and communications security - Part 2: Glossary of terms IEC TS 62443-1-1 :2009, Industrial communication networks - Network and system security Part 1-1: Terminology, concepts and models IEC White Paper, Electrical Energy Storage, December 2011 ISO Guide 64:2008, Guide for addressing environmental issues in product standards |
| --- | --- |